Příloha č. 1 OPP -  Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD)

Kód akce: A843 + A844

- Obsahové náležitosti projektové dokumentace:

- průvodní zpráva – bude obsahovat seznam dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků sousedních,

- technická zpráva – bude doplněna o technické specifikace veškerých použitých materiálů, konstrukcí a postupů. Budou uvedeny technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,

- fotodokumentace – bude zachycovat pro stavbu zásadní skutečnosti, fotografie budou doplněny popisem. Bude předána jednak elektronicky (bez popisu fotografií, jednotlivé soubory JPEG, v plné kvalitě pořízení, na elektronickém nosiči), zásadní fotografie budou uvedeny v samostatné příloze PD v tištěné podobě s popisem, veškerá vyhotovení PD budou obsahovat plnobarevnou přílohu,

- přehledná mapa s vyznačením stavby, případně stavebních objektů

- statické výpočty budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné (vždy bude uveden postup výpočtu), výpočty budou doplněny o komentář zdůvodňující vstupní parametry, postup a vhodnost výpočtu, výsledky výpočtů a zdůvodnění daného návrhu,

- situace stavby – předpokládaný rozsah:

- celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a polohopisu,

- koordinační výkres se zobrazením veškerých skutečností na stavbě – stavební objekty, přístupy, rozsah obvodu staveniště, kácená či vysazovaná vegetace, umístění veškerých objektů zařízení staveniště atd.

- vytyčovací výkres

- výkres vegetačních úprav – zákres odstraňovaných dřevin a křovin a navrhované výsadby příp. vegetační úpravy

- podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo výškových bodů a hodnot z geodetického zaměření, výkres vegetace) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu ČSN 01 3469 s vyznačením navrhovaných staveb, dopravní a technické infrastruktury, zařízením staveniště, přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic pozemků, maximálních záborů, vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.

  - podrobný podélný profil pro každou cestu samostatně - výkres bude doplněn o vyznačení rozsahu prováděných prací a typu stávajících konstrukcí

    - příčné profily – vždy při změně konfigurace terénu, příčné profily budou vždy umístěny také do místa změny konstrukce či parametrů (např. změna typu opevnění, sklon atd.), každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením, např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, atd.,

    - vzorové příčné profily – bude uveden rozsah platnosti vzorového příčného profilu (pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce) pro charakteristické úseky, objekty nebo části stavby s různým typem navrhovaného opevnění, s vyznačením množství výkopů, s uvedením rozsahu a všech parametrů navrhovaných konstrukcí apod.,

    - výkresy objektů – bude vždy obsažen výkres tvaru půdorysu, odpovídající řezy (podélný řez, příčné řezy), pohledů a podrobností zobrazení, z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, veškeré kótování, všechny konstrukční prvky a podrobnosti, včetně úplného popisu materiálů, hmotových tabulek a specifických požadavků,

    - prováděcí výkresy podrobností – budou vytvořeny pro detaily konstrukcí, tj. uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování apod.,

    - podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),

    - pozemkový elaborát – situace vložená do katastrální mapy s barevným odlišením pozemků Zadavatele, státních podniků a organizací, obce a soukromých vlastníků (katastrální situace) s uvedením seznamu pobřežníků s tabulkovým výpisem dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů), s uvedením katastrálního území, výměry a druhu pozemků, záborů pozemků (rozděleno na trvalý a dočasný), způsobu dotčení (využití) a ochrany pozemků. Podklady vyžádané u příslušného katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD a dle potvrzeného GP. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost zadavatel upozorněn, přičemž bude dohodnut další postup,

    - zásady organizace výstavby JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (dále jen „ZOV“). Součástí zprávy ZOV budou rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby popis vnitrostaveništní dopravy, nutných zpevněných sjezdů, provizorních komunikací a další náležitosti zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, brodivosti, použití drapáku apod.,

    - výkaz výměr - u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část PD, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů Zadavatele vyplývajících ze zpracování PD a požadavků Zadavatele - soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a Zadavatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbory takovýchto položek (kalkulace a rozbory „TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány Zadavateli, včetně poskytnutých vzorových položek),

- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. 1 a 2 PD a budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li dodavatel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním Zadavateli, předá Zadavateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla Zadavateli,

    - posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (posouzení, zda je třeba plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů + případných předpokládaných rizik),

    - návrh harmonogramu prací – podrobné rozpracování postupu jednotlivých prací s uvedením nutné doby provádění s ohledem na požadované technologické pauzy (např. nutnou dobu tuhnutí betonu před jeho odbedněním/před možností realizace navazujících konstrukcí) s rozpracováním možnosti souběžného provádění jednotlivých stavebních objektů.

- Další podklady Smlouvy požadované Objednatelem

      - V případě potřeby bude pro orgán ochrany přírody vypracován přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

      - Dodavatel projedná s vlastníky pozemků, včetně vlastníků pozemků pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky uzavření smluv upravujících právo k provedení stavby a zajistí v tomto směru jejich písemný souhlas.

- Požadovaný obsah dokladové části:

      - zápisy z kontrolních dnů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (správní orgány 
a organizace, fyzické a právnické osoby),

      - vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného seznamu registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení. Zdrojový seznam subjektů technické infrastruktury bude součástí dokladové části.

      - vyjádření a souhlasy stavbou dotčených orgánů a organizací a fyzických a právnických osob,

      - stanovisko dotčené obce,

      - koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

      - zajištěné rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny (dřeviny s průměrem kmene v místě řezu od 10 cm včetně budou očíslovány pořadovými čísly, křoviny budou označeny např. barevným pruhem) a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení (tabulka bude min. obsahovat parcelní číslo pozemku, vlastníka pozemku, druh dřeviny, obvod kmene ve 130 cm nad terénem nebo plochu křovin, průměr kmene v místě řezu, způsob kácení, způsob likvidace/ošetření pařezu); U dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka s kácením včetně jeho vyjádření k naložení s dřevní hmotou,

      - vyjádření odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) k PD a zamýšleným činnostem na pozemcích náležejících do PUPFL (např. účelné využití zeminy apod.)

      - stanovisko orgánu státní správy lesů a souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

      - zajištění souhlasu OLH s těžbou (kácením) v lese a vyjádření k rozsahu prací prováděných vlastníkem lesa (manipulace s dřevní hmotou),

      - vyjádření vlastníků lesů do 50 m,

      - zajištěné odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti odnětí (stavba, přístupy, manipulační plochy apod.), dodavatel zajistí před podáním žádosti odsouhlasení rozsahu a druhu odnětí Zadavatelem,

      - zajištěné vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v případě nutnosti vynětí – pro potřeby trvalého záboru pozemků nebo dočasného dotčení pozemků po dobu delší než 1 rok z důvodu realizace stavby (přístupy a manipulační plochy),

      - v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajištěná výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

      - vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

- Ostatní požadavky Objednatele:

      - součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností objednatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat jedním (1) zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

      - veškeré základové spáry betonových nebo zděných stavebních konstrukcí budou navrženy jako vodorovné v podélném i příčném směru, v případě potřeby vyrovnání výškových rozdílů nivelety bude základová spára odstupňována,

      - Zadavatel požaduje vyrovnanou bilanci pro výkopek a účelné využití zemin na pozemcích Zadavatele

      - součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,

      - projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku Zadavatele a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů; Zadavatel požaduje řešit kácení dřevin a mýcení křovin jako samostatný stavební objekt.

      - pro účely konání kontrolních dnů předloží dodavatel Zadavateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním kontrolního dne,

      - listinné doklady správních orgánů budou Zadavateli předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka a podpisu, v případě doručení listinných dokladů dodavateli PD datovou schránkou, budou tyto doklady opatřeny ověřovací doložkou,

      - veškerá správní rozhodnutí budou Zadavateli předložena s doložkou nabytí právní moci,